附件2：

采购项目需求书

高清（400万）红外海螺半球型网络摄像机

| 参数名 | 参数值 |
| --- | --- |
| 外观 | 海螺半球 |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 400W |
| 调整角度 | 水平:0°～360°;垂直:0°～78°;图像翻转0°～360° |
| 红外灯数量 | 单灯 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 最低照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6.0mm/8.0mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头光圈 | F1.5/F1.5/F1.5/F2.06 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 最小聚焦距离 | 2.8mm:0.8m3.6mm:1.5m6mm:3.1m8mm:4.0m |
| 视场角 | 2.8mm:水平:104.2°;垂直:58.3°;对角:120.8°3.6mm:水平:79°;垂直:42.4°;对角:92.8°6mm:水平:48.6°; 垂直:27.3°;对角:55.8°8mm:水平:32.92°;垂直:17.12°;对角:38.36° |
| MIC | 支持 |
| H.265 | 支持 |
| 视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | H.264:16K～10240KbpsMJPEG:主码流不支持H.265:8K～8192Kbps |
| 视频帧率 | 50Hz:主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(704×576@3fps) 主码流(2592×1520@20fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(1280×720@15fps)60Hz: 主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×480@30fps);第三码流(704×480@3fps) 主码流(2592x1520@20fps);辅码流(704×480@30fps);第三码流(1280×720@15fps) |
| 默认分辨率 下默认码流 | 4096Kbps(2560×1440) |
| 报警联动 | 网络断开;IP冲突;非法访问;移动检测;视频遮挡;场景变更;电压异常报警;区域入侵;绊线入侵;物品遗留; 物品搬移;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 存储功能 | NAS；FTP |
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:80Ｍ) |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;场景变更;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测;音频异常侦测 |
| 人脸检测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 供电方式 | DC12+POE（5438型号不支持POE） |
| 功耗 | 基本功耗:2.4W最大功耗:5.8W(红外灯最亮，ICR切换) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 尺寸 | Φ110mm×95mm |
| 重量 | 裸机:320g 带包装:458g |
| 安装方式 | 壁装;顶装;吊装 |
| 标配电源 | 选配 |
| 标配镜头 | 标配 |

网络硬盘录像机

| 参数名 | 参数值 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 工业级微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作界面 | Web，本地GUI |
| 周界防范 | 1. 前智能：支持； 2. 后智能：支持人、车（不支持属性）； 支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多10条规则；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录 |
| 周界后智能性能（路数） | 同源模式：32路，每路绘制10规则线 异源模式：24路，每路绘制10规则线 |
| 周界前智能性能（路数） | 64路 |
| 智能预览（周界） | 1. 检测规则框：支持配置规则框，目标检测框； 2. 智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图、物体类别； 3. 统计：最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持单条导出 |
| 智能回放（周界） | 1.检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片； 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图）； 3. 抓拍库容量：150万 |
| 人脸检测 | 1. 前智能：支持； 2. 后智能：支持； 支持设置检测区域，支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录 |
| 人脸属性 | 性别，年龄段，眼镜，表情，口罩， |
| 人脸检测后智能性能 （1080P）(路数) | 同源模式：8路，单路同时最多检测12张人脸 异源模式：5路，单路同时最多检测12张人脸 |
| 人脸检测前智能性能（路数） | 64路 |
| 智能预览（人脸检测） | 1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框； 2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图； 3. 统计：统计24小时人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库； 4. 面板过滤：支持根据面板类型过滤面板 |
| 智能回放 （人脸检测） | 1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性检索图片； 2. 以图搜图：通过人脸库/外部图片，设置相似度（60-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤； 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张； 支持单个客户端上传30张图片，单次查询10张图片； 3. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片； 4. 历史库容量：150万 |
| 人脸库以图搜图 | 1. 通过人脸库/外部图片检索，可设置相似度（60-100%）检索图片； 2. 支持搜索结果人脸图片快速添加到人脸库 |
| 历史库以图搜图 | 1. 通过人脸库/外部图片，设置相似度（60-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤； 2. 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张； 3. 支持单个客户端上传50张图片，单次查询10张图片； 4. 支持支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库 |
| 人脸库管理 | 1. 导入方式：通过U盘、电脑客户端、量导入人脸图片, 本地导入和建模：49张/秒, web导入和建模：36张/秒。 2. 支持人脸图片单张/多张复制到其他人脸库； 3. 人脸信息：姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号、自定义； 4. 图片要求：jpg格式，单张图片4M，像素范围100*100~3840*2160 |
| 人脸库容量 | 最大40个人脸库，30万张图片，总容量48G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、国家、省份、城市、证件类型、证件编号 |
| 智能动检后智能性能 | 32路，可针对人、车触发的动检报警，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报 |
| 智能动检前智能性能 | 64路 |
| 智能预览 （智能动检） | 检测跟踪框：支持配置跟踪框 |
| 智能回放 （智能动检） | 1. 检索条件：通过通道、类型：人车、开始时间和结束时间检索动检事件 2. 功能：支持动检事件关联录像回放，支持检索结果备份 3. 历史库容量：10万 |
| 结构化后智能性能 （1080P）（路数） | 8路，23种属性提取 |
| 结构化前智能性能 （路数） | 64路 |
| 人员检测 | 1. 前智能：支持； 2. 后智能：支持； 支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 |
| 人员属性 | 上装颜色，上衣类型，下装颜色，下衣类型，帽子，包，年龄，性别，雨伞 |
| 智能预览 （人员检测） | 1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框； 2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人体抓图，人脸抓图； 3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出，将人脸图片快速添加到名单库； 4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 |
| 智能回放 （人员检测） | 1. 检索条件：通过通道、时间、人体属性检索图片； 2. 功能：支持将人体面板中人脸图片快速添加到名单库，检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出表格、视频、图片 |
| 机动车检测 | 1. 前智能：支持； 2. 后智能：支持； 支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 |
| 机动车属性 | 车牌，车牌颜色，车身，车型，车标，打电话，安全带，车内饰品，车辆属地 |
| 智能预览 （机动车检测） | 1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框； 2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，车身抠图，车牌抠图； 3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出； 4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 |
| 智能回放 （机动车检测） | 1. 检索条件：通过通道、时间、机动车属性检索图片； 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图） |
| 非机动车检测 | 1. 前智能：支持； 2. 后智能：支持； 支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 |
| 非机动车属性 | 车型，车色，人数，头盔 |
| 智能预览 （非机动车） | 1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框； 2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，车身抠图； 3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出； 4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 |
| 智能回放 （非机动车） | 1. 检索条件：通过通道、时间、属性来检索图片 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel和图片，备份视频和图片 3. 历史库容量：150万 |
| 车辆识别 | 前智能：支持； 后智能：不支持 |
| 车牌比对 | 支持前智能车牌识别+后智能车牌比对； 功能配置：当检测到的车牌号与车牌库（黑名单/白名单）一致时，在客户端软件给出报警提示、联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 |
| 车牌比对性能 （路数） | 64路 |
| 车牌库管理 | 1. 导入方式：通过导出模版表格填写车牌信息后导入车牌，以及支持单个添加； 2. 车牌信息：国家或地区、车牌号、姓名、车标、驾驶证、车色、车牌颜色、手机、邮箱、地址 |
| 车牌库容量 | 1. 最大导入2万个车牌号； 2. 支持白名单，黑名单 |
| 智能预览 （车牌比对） | 1. 检测规则框：支持开启关闭； 2. 智能面板：显示事件类型，车牌号，事件触发时间，车牌抠图； 3. 统计功能：支持通过黑名单/白名单筛选；最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持单条导出； 4. 面板过滤：支持根据面板类型过滤 |
| 智能回放 （车牌比对） | 1. 检索条件：支持通过类型、车牌号、车标、车型、车色、车牌颜色来检索图片； 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出表格、视频、图片（抠图、全景图）； 3. 历史库容量：150万 |
| 接入路数 | 64路 |
| 网络带宽 | 不开智能：1280Mbps接入、1280Mbps存储、1024Mbps转发 开智能：640Mbps接入、640Mbps存储、512Mbps转发 |
| 分辨率 | 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF |
| 解码能力 | 不开智能：2路32M@30fps; 2路24M@30fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 开智能：1路 32 MP@30fps; 1路 24 MP@30fps; 2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 7路 4 MP@30fps; |
| 视频输出 | 2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示 |
| 画面分割 | 主屏：1/4/8/9/16/25/36/64； 辅屏：1/4/8/9/16/25/36 |
| 三方摄像机接入 | ONVIF、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、韩华、GB/T28181、GB/T35114 A级 |
| 视频压缩标准 | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 音频压缩标准 | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
| 网络协议 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、RTSP、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、PPPoE、FTP、DDNS、Alarm Server、IP Search ((支持大华网络相机, DVR, NVS等)、组播、P2P、主动注册 |
| 手机接入 | 云联APP |
| 接入标准 | ONVIF 22.06(Profile T; Profile S; Profile G)、CGI、SDK、GB28181、GB/T35114 A级 |
| 浏览器 | 谷歌、火狐、IE9及以上 |
| 网络模式 | 多址模式、负载均衡、容错模式 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像、POS录像 |
| 备份方式 | USB和网络备份 |
| 回放方式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放 |
| 盘组 | 支持 |
| RAID | RAID0/1/5/6/10 |
| 硬盘热插拔 | 支持 |
| 普通报警 | 支持动态检测、本地报警、报警盒、相机外部报警、网络报警、场景变更、PIR报警、热成像报警 |
| 异常报警 | 支持异常（无硬盘、硬盘出错、存储容量不足、RAID异常、配额容量不足、硬盘健康异常、网络断开、IP冲突、MAC冲突、风扇转速异常等）、视频丢失、视频遮挡、相机离线、音频检测 |
| 报警联动 | 录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 |
| 音频输入 | 1路，RCA输入口 |
| 音频输出 | 2路，RCA输出口 |
| 报警输入 | 32路 |
| 报警输出 | 16路 |
| 硬盘接口 | 16个SATA，单盘最大20T。硬盘的最大容量随环境温度而变化 |
| eSATA接口 | 1个 |
| RS-232接口 | 1个 |
| RS-485接口 | 2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口） |
| USB接口 | 4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 |
| HDMI接口 | 4个 |
| VGA接口 | 2个 |
| 网络接口 | 4个（10M/100M/2500M以太网口，RJ-45） |
| 供电方式 | AC100V–240V, 50-60Hz |
| 冗余电源 | 支持 |
| 功耗 | <25W（不含硬盘，空载） |
| 净重 | 13.03kg |
| 毛重 | 15.42kg |
| 产品尺寸 | 485.0mm × 529.0mm x 133.2mm（宽x深x高） |
| 包装尺寸 | 709.0mm × 634.0mm × 429.0mm（宽x深x高） |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -20℃～+60℃ |
| 工作湿度 | 10%～93%RH（无凝结） |
| 储存湿度 | 30%～85%RH（无凝结） |
| 工作海拔 | 3000m |
| 安装方式 | 机架安装/台式安装 |

千兆交换机

| 参数名 | 参数值 |
| --- | --- |
| 业务端口 | 24个10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 2个1000Mbps Base-X |
| 调试端口 | 1个console |
| 热插拔 | 支持 |
| 供电方式 | AC100～AC240V |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 功耗 | 空载功耗：18W PoE满载功耗：360W |
| PoE协议 | IEEE802.3af；IEEE802.3at；Hi-PoE |
| PoE功率 | Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 60W（Hi-PoE） |
| PoE功耗管理 | 支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电；支持PoE事件统计；支持绿色PoE |
| PoE供电线序 | PoE:1,2,4,5（V+）,3,6,7,8（V-）;Hi-PoE:1,2,4,5（V+）,3,6,7,8（V-） |
| 包缓存大小 | 4Mb |
| MAC表大小 | 8K |
| VLAN数 | 4K |
| 通信标准 | IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z |
| MAC地址表 | 支持静态MAC地址；支持MAC地址学习 |
| 生成树 | STP、RSTP、MSTP |
| VLAN功能 | 支持802.1Q 标准 VLAN |
| 流控 | 支持基于IEEE 802.3X流控 |
| 链路聚合 | 静态手工聚合，静态LACP协议聚合 |
| 端口镜像 | 支持一对一，多对一镜像 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 |
| DHCP功能 | 支持DHCP-Client；支持DHCP-Server；支持DHCP-Snooping |
| 安全模式 | IEEE 802.1x；支持基于端口的MAC绑定 |
| QoS | 支持对列调度：SP、WRR调度； 支持流量整形； 支持IEEE 802.1P，DSCP优先级映射 |
| 维护功能 | 一键恢复默认；支持升级包上传；支持上传下载配置文件；支持系统日志 |
| 设备管理 | console；telnet；SSH；WEB；SNMP V1/V2C/V3 |
| 雷电防护 | 共模：4kV 差模：2kV |
| 净重 | 3.65kg |
| 毛重 | 4.64kg |
| 产品尺寸 | 440mm×300mm×44mm（长x宽x高） |
| 包装尺寸 | 包装盒： 527mm x412mm x110mm（长x宽x高） 防护箱：565mm x530mm x415mm（长x宽x高） |
| 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 交换容量 | 52G |
| 包转发率 | 38.688Mpps |