附件2：

采购项目需求书

一、项目概况

1、本项目根据中华人民共和国环境保护行业标准HJ 421-2008代替环发［2003］188号文件要求，选择严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的规范要求组织生产、产品质量可靠、使用方便、安全和产品经国家相关产品质量检验部门检测合格的利器盒。

2、服务期：1+1年（即合同一年一签，在第一年的合同期满前1个月内，由甲方充分做好评估后，确认是否继续执行合同，如确认继续执行合同，则与乙方再续签一年合同，若未能达到约定的供货目标及本合同附件的要求，使用人投诉多或出现重大失误，则停止续签供货合同）。

- 二、利器盒采购需求和估算数量

| 物品 | 容积 | 产品尺寸（cm） |  |  | 单位 | 估算数量/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利器盒方形 | 8L | 长 | 宽 | 高 | 个 | 6100 | 卧式带手提 |
|  |  | 30-32 | 20-22 | 15-17 |  |  |  |
| 利器盒方形 | 15L | 长 | 宽 | 高 | 个 | 7400 | 带手提 |
|  |  | 29-30 | 20-21 | 28-30 |  |  |  |
| 利器盒方形 | 30L | 长 | 宽 | 高 | 个 | 4200 | / |
|  |  | 34-35 | 23-26 | 39-43 |  |  |  |

备注：

1、上表为根据医院在用治疗车尺寸并参考现用医疗废物利器盒规格制定。

2、必要时供应商需按个别科室需求尺寸度量订做。

三、聚炳烯（PP）利器盒要求

符合国家《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的规定要求。

1.产品用途

1.1利器盒用于盛装注射器，输液器等一次性使用物品的针头；

1.2盛装各类刀片，头皮针，缝合针，小玻璃等锐器；

1.3盛装带血的整副注射器，输血器，血袋等所有接触血液的医用器材；

1.4盛装其它规定放入利器盒的医疗危险感染物品。

2．产品性能

2.1利器盒产品严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的规范要求组织生产，产品质量可靠，使用方便，安全，产品经国家相关产品质量检验部门检测合格（提供产品第三方质检合格证明材料）

2.2产品采用不含PVC新聚丙烯料，具无毒，抗震，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧封闭后无法在不破坏的情况下打开的基本性能。

2.3利器盒为一次性使用，按国家要求，规定在24小时内必须由医疗废物处置单位回收，在48小时内彻底安全焚化。

3.产品技术

必须符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》规定的标准和要求。

3.1利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在盛装物不撒漏，利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06的要求，利器盒侧面明显处，印标准的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

3.2利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具，不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.2米高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂，被刺穿等情况。

3.3利器盒工作口设计合理，大小适中，能方便地分离注射器的针头，并使注射器内残液不易外溅，有较大操作空间，确保安全。

3.4利器盒工作口平滑线型设计，能便利地收集整副带血的注射器，输液器，不产生卡滞现象。

3.5利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯塑料作为制造原材料

四、报价要求

1.报价应包含产品的价格以及运至医院指定位置的运输费、装卸费、税金的所有费用。

2.按照整体下浮率进行报价，并标明品牌。

3.供应商应熟知本项目有关要求，合理确定报价，并对报价的准确性承担一切责任。

五、服务要求

1．供应商须按采购人提供所需规格样品，样品并将封存。

2.供应商送货，如出现质量问题或假冒伪劣产品，供应商负责包退，包换，发生的费用由供应商自行负责，并对造成的损失承担赔偿责任，并承担相应的责任。确保所提供的货物合格率达到 100%。

3.供应商要做到遵守采购人的各项规章制度，应开具正规发票，标明品牌，规格，单价及数量等，将送货单随货到指定地点，经验收合格后视为收货。

4.若供应商合同期内达不到采购人需求，每次按不低于500元不高于1000元的幅度酌情处罚，严重时，采购人可终止合同。

5.供应商在交货时应保证货物有具体的防护措施，并对货物的整个交货过程负责。

6.供应商须提供利器盒专业使用培训，以确保工作人员的安全以及使用不当造成的浪费。

六、付款方式

1.本项目按实际采购数量﹡单价进行结算。

2.合同签订生效后按采购人实际需要批次供货，30个工作日内支付一次货款。

3.供应商凭以下有效文件与采购人结算货款：

①合同；

②供应商开具的正式发票；

③验收合格报告（加盖采购人公章）