附件2:

采购项目需求

一、项目需求

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 采购项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子前列腺电切镜 | 1套 | 需与佳乐电切镜主机(品牌GYRUS、型号SUPERPULSE)匹配使用。 技术参数： 双极电切内窥镜： - ▲电切镜：视向角：30°,带有方向标，蓝宝石镜头，φ4mm, 长度302mm； 2.▲电切镜：视场中心角分辨力3.267C/(°)； 3.▲电切镜有效景深范围：4~60mm； 4.▲电切镜有效光度率1700cd/(m²·lm)； 5.操作器：被动式结构设计； 6.内鞘：直径≥8.2mm,头端装配耐高温高强度陶瓷； 7.外鞘套：直径≤8.8mm,带进、出水通道和控制开关，可实现持续灌流； 8.操作器、内鞘、外鞘套之间为快速卡锁式装接设计，便于操作； 9.电切镜及其附件防浸液等级达到IPX7； 10.配备多种光缆接头，可与 STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI及常见品牌光缆连接； 11.可配套单管阀座，运用内鞘形成单一灌流通道，应对临床应用中的特殊需求； - 配套原厂消毒盒，所有部件均能稳定放置。 - 配置清单 序号; 产品名称; 规格描述; 单位; 数量. 等离子前列腺电切镜及附件：26Fr标准电切镜. 1; 硬性光学内窥镜; φ4mm,30°视向角; 支; 1. 2; 操作器; 等离子，被动式操作器; 支; 1. 3; 内鞘套; φ8.25mm(24.75Fr),带高强度陶瓷头; 支; 1. 4; 外鞘套; φ8.8mm(26.5Fr),带连续灌流通道; 支; 1. 5; 闭孔器; 匹配内鞘; 支; 1. 6; 冲洗接头; 匹配内鞘; 个; 1. 7; 霍夫曼冲洗器; 套; 1. 8; 电切镜消毒盒; 个; 1. 9; 单管阀座; 匹配内鞘，组成可单独使用内鞘进入人体，进行单向灌流。; 个; 1. |  |

二、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。

三、履约保证金

1、履约保证金按合同总价款的5%收取。中标人在中标通知书发出之日起7个工作日递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式提交的，必须是无条件保函，否则，视中标人放弃成交资格。

2、履约保证金退还：合同履行期间无违约，在合同约定的质量保修售后服务得到切实履行的情况下，根据中标人的书面申请，采购人将在一个月内无息退还履约保证金。若中标中标人在合同履行期间违约，甲方有权从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足以扣除的部分，甲方可向中标中标人进一步索赔。