附件2:

采购项目需求书

一、项目需求

| 项目名称 | 2号楼8楼康复科病房改造设备带安装 | 数量 | 1项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目需求 |  |  |  |
| - 配套使用的中央氧气接头27个、中央吸引装置27个、床头灯开关27个、床头灯27个、多用途电插座81个、呼叫按铃27个，参照原病房设备带主辅材料等（见附表）。 - 附表： 序号; 材料名称; 规格/型号; 单位; 工程数量. 1; 紫铜管; ¢38*2.5; 米; 40. 2; 紫铜管; ¢14*1.5; 米; 40. 3; 紫铜管; ¢10*1.0; 米; 188. 4; 紫铜管; ¢8*1.0; 米; 188. 5; 氧气二级箱; /; 台; 1. 6; 气体流量计; /; 台; 1. 7; 气体监测箱; /; 台; 1. 8; 紫铜阀门; JS0.6-6; 个; 28. 9; 紫铜阀门; DN10; 个; 28. 10; 紫铜阀门; DN14; 个; 4. 11; 紫铜阀门; DN32; 个; 1. 12; 设备带; 3700; 米; 72. 13; 设备带堵头; 3700; 个; 26. 14; 紫铜三通直接弯头; ¢38*2.5; 个; 28. 15; 紫铜三通直接弯头; ¢14*1.5; 个; 28. 16; 紫铜三通直接弯头; ¢10*1.0; 个; 68. 17; 紫铜三通直接弯头; ¢8*1.0; 个; 68. 18; 氧气终端; 英标; 个; 27. 19; 吸引终端; 英标; 个; 27. 20; 呼叫主机; /; 台; 1. 21; 走廊显示屏; /; 个; 1. 22; 呼叫分机; /; 个; 27. 23; 卫生间分机; /; 个; 14. 24; 漏电保护器; /; 个; 13. 25; 五孔插座; /; 个; 112. 26; 开关; /; 个; 27. 27; 床头灯; /; 个; 27. 28; 灯罩; /; 个; 27. 29; 紫铜球帽咀; 6YC; 套; 170. 30; 紫铜球帽咀; 8YC; 套; 170. 31; 电线管; PVC(20); 米; 512. 32; 电线; BV2.5㎡; 米; 270. 33; 电线; BV2*1.5㎡; 米; 38. 34; 电线; BV2*1.0㎡; 米; 350. 35; 氧气乙炔 焊条辅料; /; 批; 1. 36; 墙面开槽; /; 米; 96. 37; 墙面抹灰; /; 米; 96. 38; 垃圾外运; /; 项; 1. 39; 卫生间开槽及修复; /; 米; 42. 40; 运费; /; 项; 1. 备注：工程数量为初步预估，实际工程量以招标实施阶段投标方现场勘察计算为准。. |

二、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。

三、确定成交候选人

若排名第一的候选人提供的响应文件未能满足用户需求书要求，采购人有权重新启动采购或按候选人排名顺序，确定下一候选人为成交人。